PROVA SCRITTA DI

ARCHITETTURE INNOVATIVE DI SISTEMI DI ELABORAZIONE

DEL 07/04/2005

(Tempo: 3 ore)

Si realizzi un sistema a controllo microprogrammato simile alla macchina SPARC. Il sistema è dotato di una RAM di 64k locazioni da 16 bit e di un register pool composto da 256 registri a 16 bit. I 256 registri sono divisi in 32 finestre, F0,…,F31, da 8 registri l’una, ed in ogni istante la macchina fa riferimento ad una finestra corrente Fi. Gli 8 registri di ogni finestra sono denotati da R(0),…,R(7). All’inizio dell’esecuzione di un programma, la macchina fa riferimento alla prima finestra F0 del register pool. La macchina è in grado di effettuare chiamate di procedura mediante le istruzioni CALL e RETURN (descritte nel seguito). Al momento di una chiamata di procedura, la finestra Fi correntemente in uso viene sostituita dalla finestra Fi+1 ad essa successiva. Durante l’esecuzione di una procedura il registro R(0) della finestra corrente contiene sempre l’indirizzo del punto di ritorno della procedura.

Il sistema deve implementare il seguente linguaggio macchina:

- CALL X: effettua la chiamata della procedura posta a partire dall’indirizzo di memoria X

- RETURN: ritorna alla procedura/programma chiamante

- MUL R(j),R(k),R(l): calcola il prodotto dei valori posti nei registri R(j) ed R(k) della finestra Fi corrente (relativa alla procedura chiamata) e pone il risultato nel registro R(l) della finestra Fi-1 (relativa alla procedura chiamante)

- ADD OFFSET,R(j),R(k),R(l): calcola la somma tra il contenuto del registro R(j) della finestra
Fi-OFFSET (vale a dire della finestra relativa alla procedura chiamante posta a distanza OFFSET dalla procedura corrente) ed il contenuto della cella di memoria il cui indirizzo è contenuto nel registro R(k) della finestra corrente, e pone il risultato nel registro R(l) della finestra corrente

Non è richiesta la gestione di chiamate di procedura che eccedano lo spazio disponibile nel register pool.