PROVA SCRITTA DI

ARCHITETTURE INNOVATIVE DI SISTEMI DI ELABORAZIONE

DEL 1/7/2008

(Tempo a disposizione: 3 ore)

Si realizzi un’unità a controllo microprogrammato dotata di un registro accumulatore a 32 bit, di una RAM programmi, composta da 64K locazioni da 32 bit, di una RAM dati centrale composta da 4G locazioni da 32 bit e di una RAM locale composta da 32 locazioni. Il dimensionamento della cella della memoria locale è una scelta progettuale.

La RAM centrale, indicata con MC, è accessibile da altre unità esterne a quella oggetto del presente progetto. L’unità che si richiede di progettare accede alla MC chiedendo il consenso a un arbitro tramite protocollo di busy waiting.

La RAM locale, indicata con ML, viene invece utilizzata esclusivamente dall’unità da progettare e contiene in ogni istante una copia di un blocco di memoria di 32 locazioni successive della MC.

La politica di accesso alle memoria che l’unità da progettare dovrà seguire è la seguente:

- letture e scritture in locazioni della MC già presenti nella ML possono essere effettuate direttamente nella ML;

- nel momento in cui il blocco della MC presente nella ML deve essere sostituito, nel caso abbia subito modifiche occorre ricopiarlo nella MC;

- ogni qualvolta l’unità ha bisogno di accedere in lettura ad un blocco della MC non presente nella ML, per prima cosa effettua la copia del blocco di memoria in questione nella ML, per poi proseguire con l’accesso in lettura direttamente nella ML (attenzione: potrebbe essere necessario effettuare l’azione nr. 2 prima della copia);

- per quanti riguarda le scritture, se l’unità deve eseguire unicamente scritture in un blocco della MC non presente nella ML, allora può assumere che il suddetto blocco sia già presente nella ML e quindi procedere direttamente alle scritture direttamente nella ML (attenzione: potrebbe essere necessario effettuare l’azione nr. 2 prima della scrittura);

- l’unità non si deve curare di eventuali modifiche apportate alla copia del blocco della MC presente nella ML possibilmente eseguite dalle altre unità che hanno accesso alla MC.

Il sistema deve implementare le seguenti operazioni:

- MUL X, Y, Z: memorizza in MC[Z], il prodotto tra MC[X] e MC[Y];

- ADDVECT X, N: restituisce nell’accumulatore la somma degli N elementi memorizzati nella RAM centrale a partire dall’indirizzo X;

- FIBO X, N: memorizza nella RAM centrale, a partire dall’indirizzo X, i primi N elementi della serie di Fibonacci (la serie di Fibonacci è la seguente: f(0)=0, f(1)=1; f(i)=f(i-1)+f(i-2).