PROVA SCRITTA DI

ARCHITETTURE INNOVATIVE DI SISTEMI DI ELABORAZIONE

DEL 10/01/2005

(Tempo: 3 ore)

Si realizzi un sistema a controllo microprogrammato dotato di due RAM di 32k locazioni da 16 bit (M0 e M1 nel seguito). Il sistema gestisce le due RAM M0 ed M1 come un’unica RAM M composta da 64k locazioni. Dato un indirizzo X a 16 bit, il bit più significativo MSB(X)=X15 di X identifica la RAM MMSB(X) cui X fa riferimento, mentre i restanti bit di X identificano la locazione di memoria all’interno della suddetta RAM. Nel seguito M[X] denoterà la locazione di memoria MMSB(X)[X14..0].

Il sistema deve implementare il seguente linguaggio macchina:

- ADD X,Y,Z: calcola M[X]+M[Y] e pone il risultato in M[Z].

- CUMADD X,Z,L: calcola le somma parziali M[X]+…+M[X+i] e pone il risultato in M[Z+i], 0≤i<L.

Ad esempio, l’istruzione CUMADD 1000,3,23000  memorizza M[1000] in M[23000], M[1000]+M[1001] in M[23001]  ed M[1000]+M[1001]+M[1002] in M[23002];

- SUM X,Y,Z,L: calcola M[M[X+i]]+M[M[Y+i]] e pone il risultato in M[Z+i], 0≤i<L.

Si richiede che la progettazione massimizzi le prestazioni del sistema.