PROVA SCRITTA DI

ARCHITETTURE INNOVATIVE DI SISTEMI DI ELABORAZIONE

DEL 11/09/2007

(Tempo: 3 ore)

Si realizzi un sistema a controllo microprogrammato in grado di gestire un agenda di appuntamenti. Il sistema è dotato di un registro accumulatore a 8 bit, di una RAM da 4G locazioni da 32 bit e di un pool di 256 registri da 64 bit. Il register pool è in grado di memorizzare 256 appuntamenti ordinati per data e ora. Ogni appuntamento è composto da:

- data

  - giorno: 5 bit

  - mese: 4 bit

  - anno: 8 bit (anni compresi tra il 2000 e il 2255)

- ora

  - ora: 5 bit

  - minuto: 6 bit

- indirizzo della locazione di memoria in cui è memorizzata l’attività associata all’appuntamento: 32 bit

Un’attività è un testo memorizzato in 4 locazioni consecutive di memoria.

Il sistema deve implementare il seguente linguaggio macchina:

- INSERT APP: inserisce un nuovo appuntamento nel register pool, eventualmente cancellando il più vecchio. Si noti che il register pool deve mantenere gli appuntamenti ordinati.

- UPDATE i, d, f: modifica l’appuntamento i-esimo. Se il bit d è posto a 1, modifica il giorno, altrimenti modifica l’ora. Se il bit f è posto a 1 incrementa il giorno o l’ora di 1, altrimenti decrementa il giorno o l’ora di 1.

- FINDDOUBLE: restituisce nell’accumulatore la posizione del più vecchio appuntamento duplicato se ne esiste uno, altrimenti restituisce -1.