PROVA SCRITTA DI

ARCHITETTURE INNOVATIVE DI SISTEMI DI ELABORAZIONE

DEL 13/12/2007

(Tempo: 3 ore)

Si realizzi un sistema a controllo microprogrammato dotato di una RAM da 4G celle da 32 bit, in grado di gestire N-ple di numeri interi (1 intero = 32 bit) di dimensione N variabile. Si assuma che il valore N sia memorizzato insieme con la N-pla. Nel seguito indichiamo con [X] la ennupla memorizzata a partire dall’indirizzo X, e con XN il numero di elementi che compongono [X]. Il sistema è dotato di un registro accumulatore.

Il sistema deve implementare il seguente linguaggio macchina:

- EXPAND X,Y: crea la (XN*XN)-pla [Y] a partire dalla XN-pla [X]. [Y] conterrà XN copie consecutive della XN-pla [X].

- SUMDIFF X,Y: restituisce nell’accumulatore la somma degli elementi che non sono comuni alle N-ple [X] ed [Y]. Le due N-ple possono avere lunghezze differenti.

- SUM X,Y,Z,W: crea la una N-pla [W] di lunghezza WN=max{XN,YN,ZN} i cui elementi sono la somma elemento per elemento di X, Y e Z. Si assuma il valore 0 per eventuali elementi mancanti in qualche N-pla.