PROVA SCRITTA DI

ARCHITETTURE INNOVATIVE DI SISTEMI DI ELABORAZIONE

DEL 15/4/2008

(Tempo a disposizione: 3 ore)

Si realizzi un sistema a controllo microprogrammato dotato di un registro accumulatore a 32 bit, di una RAM programmi, composta da 64K locazioni da 32 bit e di 4 RAM dati M0, M1, M2 e M3, ciascuna composta da 64K locazioni da 16 bit.

Il sistema riconosce le 4 RAM dati come un’unica RAM da 128K locazioni da 32 bit, denotata M-RAM nel seguito. In particolare, le 4 RAM dati sono considerate logicamente disposte come una matrice 2x2 secondo il seguente schema:

- le locazioni della RAM M0 rappresentano i 16 bit più significativi delle prime 64K locazioni della M-RAM,

- le locazioni della RAM M1 rappresentano i 16 bit meno significativi delle prime 64K locazioni della M-RAM,

- le locazioni della RAM M2 rappresentano i 16 bit più significativi delle ultime 64K locazioni della M-RAM, e

- le locazioni della RAM M3 rappresentano i 16 bit meno significativi delle ultime 64K locazioni della M-RAM.

Il sistema è in grado di eseguire le istruzioni utilizzando blocchi differenti della M-RAM, dove per blocco si intende una sottomatrice di bit adiacenti della M-RAM.

Ogni blocco di M-RAM è individuato da una tripla <V,R,C>, dove V è la posizione del vertice superiore sinistro (V=(X,Y) con 0<=X<=128K-1 e 0<=Y<=31), R il numero di righe (1<=R<=128K) e C il numero di colonne del blocco (1<=C<=32).

Ogni riga di un blocco è da considerarsi come un singolo numero intero a C bit.

Il sistema deve implementare le seguenti operazioni:

- MAXMIN V, R, C: restituisce nell’accumulatore la differenza tra il massimo e il minimo tra i valori memorizzati nel blocco di M-RAM individuato dalla tripla <V,R,C>;

- SWAP V1, R1,C1,V2,R2,C2: scambia il blocco di RAM individuato dalla tripla <V1,R1,C1> con il blocco individuato dalla tripla <V2,R2,C2>. Si assuma che i blocchi non siano sovrapposti;

- SUM4: restituisce nel blocco centrale di M-RAM, ovvero il blocco individuato dalla tripla <(48K, 12), 32K, 8>, la somma del contenuto dei blocchi di M-RAM poste ai 4 angoli, ovvero i blocchi individuati dalle triple <(0,0), 32K, 8>, <(0,24), 32K, 8>, <(96K,0), 32K, 8> e <(96K,24), 32K, 8>. In particolare l’i-esima riga del blocco centrale sarà la somma delle i-esime righe dei blocchi agli angoli.