PROVA SCRITTA DI

ARCHITETTURE INNOVATIVE DI SISTEMI DI ELABORAZIONE

DEL 19/03/2007

(Tempo: 3 ore)

Si realizzi un sistema a controllo microprogrammato dotato di una RAM composta da 1G locazioni da 64 bit, . Il sistema è in grado di manipolare testi memorizzati in RAM con codifica ASCII (1 carattere = 8 bit). Il testo è memorizzato in formato DOS, quindi ogni riga del testo termina con due caratteri con codice ascii rispettivamente 10 e 13. Ogni testo è terminato da un carattere di fine testo con codifica ascii 0. Ogni parola è terminata da uno spazio (codice ascii 32), o da un carattere di punteggiatura ( “.” (46) – “,” (44) – “;” (59) – “!” (33) – “?” (63)) o dalla coppia di caratteri di fine linea, o dal carattere di fine testo. Dato un indirizzo X, T[X] identifica il testo memorizzato a partire dall’indirizzo X+1 e terminato dal carattere identificato dal codice ascii 0. I caratteri del testo sono memorizzati consecutivamente in memoria, quindi ogni locazione (eccetto l’ultima) conterrà esattamente 8 caratteri. Nella cella di memoria di indirizzo X possono essere salvate informazioni relative al testo T[X].

Il sistema deve implementare il seguente linguaggio macchina:

- COUNTERS X: memorizza nei primi 32 bit di M[X] il numero di righe e nei successivi 32 bit il numero di caratteri che compongono il testo T[X].

- MAXFREQ X: restituisce nell’accumulatore il codice ascii del carattere più frequente presente nel testo.

- SUBST W1, W2, L, X: Sostituisce nel testo T[X] le occorrenze della parola costituita da L caratteri memorizzata in RAM a partire dalla locazione W1, con la parola costituita dallo stesso numero di caratteri della precedente (L) memorizzata in RAM a partire dalla locazione W2.