PROVA SCRITTA DI

ARCHITETTURE INNOVATIVE DI SISTEMI DI ELABORAZIONE

DEL 18/3/2008

(Tempo a disposizione: 3 ore)

Si realizzi un sistema a controllo microprogrammato dotato di una RAM composta da 128k locazioni da 8 bit (= 1 carattere). Il sistema deve essere in grado di gestire vettori di caratteri. Si assuma che tali vettori siano composti da al più 255 caratteri. Sia X un indirizzo di memoria, nel seguito [X] denota il vettore di caratteri posto in memoria a partire dalla locazione di indirizzo X+1, mentre |X| denota la lunghezza di tale vettore. Si assuma che la lunghezza del vettore sia memorizzata nella locazione di indirizzo X. Il sistema è dotato di un registro FLAG ad un bit.

Il sistema deve implementare le seguenti operazioni:

- SP X,Y: pone FLAG ad 1 se [X] è un prefisso di [Y];

- DEL X,Y: rimuove le occorrenze di [X] da [Y] (n.b.: occorre tenere in conto eventuali occorrenze sovrapposte);

- INT X,Y,Z: restituisce in [Z] la più lunga sottostringa comune ad [X] ed [Y].