PROVA SCRITTA DI

ARCHITETTURE INNOVATIVE DI SISTEMI DI ELABORAZIONE

DEL 19/03/2007

(Tempo: 3 ore)

Si realizzi un sistema a controllo microprogrammato dotato di una RAM composta da 16M locazioni da 16 bit. Il sistema è in grado di manipolare numeri interi in base variabile. Dato un indirizzo X e un intero N a 16 bit, XN denota un numero intero in base N memorizzato a partire da X. Il numero di cifre che compongono XN è memorizzato nei primi 8 bit di M[X]. Ogni cifra è codificata in binario e occupa il numero di bit necessari e sufficienti a codificare una cifra nella base N. Ad esempio, se N=10, ogni cifra occuperà 4 bit. Le cifre componenti il numero XN sono memorizzate in RAM a partire dall’indirizzo X. In particolare, ogni cella di memoria conterrà il numero di cifre di XN che è possibile memorizzare in 16 bit (ogni cella potrà quindi avere un numero di bit non utilizzati). Si assume che XN sia memorizzato a partire dalla cifra più significativa.

Per esempio, si consideri N=7 e il numero in base sette: X7=1 4 3 6 2. Per codificare una cifra di un numero in base 7 sono necessari 3 bit. Quindi, i primi 8 bit della locazione M[X] conterranno il numero “5” (il numero di cifre che compongono X7), i successi 3 bit conterranno la cifra “1” e i successivi 3 la cifra “4”. Gli ultimi due bit rimasti in M[X] non sono sufficienti per memorizzare un’ulteriore cifra di XN e quindi verranno lasciati inutilizzati. La locazione M[X+1] conterrà nei primi 3 bit la cifra “3”, i successivi 3 bit la cifra “6” e i successivi la cifra “2”.

Quindi le locazioni di memoria, a partire dall’indirizzo X, saranno organizzate come segue:

| 8 1 4 | 3 6 2 |
| --- | --- |
| 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 _ _ | 0 1 1 1 1 0 0 1 0 _ _ _ _ _ _ _ |
| X | X+1 |

Il sistema deve implementare il seguente linguaggio macchina:

- MUL X, Y, N: calcola il prodotto di un numero per la base (cioè l’operazione XN*N), e memorizza il risultato in YN.

- INV X, Y, N: inverte le cifre del numero XN e memorizza il numero ottenuto in YN. Ad esempio se N=7 e X7=1 4 3 6 2, Y7=2 6 3 4 1.

- SUM X, Y, Z, N: somma il numero XN al numero YN e pone il risultato in ZN.