PROVA SCRITTA DI

ARCHITETTURE INNOVATIVE DI SISTEMI DI ELABORAZIONE

DEL 26/04/2005

(Tempo a disposizione: 3 ore)

Si realizzi un sistema a controllo microprogrammato dotato di 4 banchi di memoria RAM da 64k locazioni da 8 bit ciascuno, denotati da M0, M1, M2 e M3 nel seguito. Ogni banco di memoria è logicamente suddiviso in 4 blocchi da 16k locazioni consecutive ciascuno, detti pagine. La pagina j (0 ≤ j ≤ 3) del banco Mi (0 ≤ i ≤ 3) è denotata da Pij.

In ogni istante, il sistema è in grado di indirizzare 64k locazioni di memoria, costituite da 4 pagine, ognuna delle quali può appartenere ad un banco diverso. In particolare, la memoria correntemente indirizzata dal sistema, nel seguito chiamata RAM virtuale, sarà costituita dalle quattro pagine <Pi00, Pi11, Pi22, Pi33>, dove gli indici i0, i1, i2, i3 (0 ≤ i0, i1, i2, i3 ≤ 3) individuano uno tra i differenti banchi. Ad esempio, la RAM virtuale <P00, P11, P32, P33> seguirà il seguente schema di organizzazione della memoria (le pagine colorate di grigio costituiscono la RAM virtuale attualmente indirizzata dal sistema).

|  | M0 (Banco 0) |  | M1 (Banco 1) |  | M2 (Banco 2) |  | M3 (Banco 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16k | P00 | 16k | P10 | 16k | P20 | 16k | P30 |
| 16k | P01 | 16k | P11 | 16k | P21 | 16k | P31 |
| 16k | P02 | 16k | P12 | 16k | P22 | 16k | P32 |
| 16k | P03 | 16k | P13 | 16k | P23 | 16k | P33 |

Si noti che due pagine di pari indice non possono essere contemporaneamente presenti nella RAM virtuale del sistema. A tal proposito l’esempio seguente riporta una configurazione non ammessa della memoria virtuale.

|  | P00 |  NO  | P10 |  | P20 |  | P30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P01 |  | P11 |  | P21 |  | P31 |
|  | P02 |  | P12 |  | P22 |  | P32 |
|  | P03 |  | P13 |  | P23 |  | P33 |

Il sistema deve implementare il seguente linguaggio macchina:

- MAP i0,i1,i2,i3: definisce l’attuale configurazione della RAM virtuale;

- MAX X,Y: restituisce nell’accumulatore il più grande intero (1 intero = 8 bit) memorizzato tra gli indirizzi X ed Y (compresi) della RAM virtuale;

- PACK i: scambia ordinatamente il contenuto delle quattro pagine di RAM virtuale con il contenuto delle quattro pagine della RAM i; ad esempio, per l’istruzione PACK 0, nello schema precedente, P00 rimane invariata, P11 è scambiata con P01, P32 con P02, P33 con P03..