PROVA SCRITTA DI

ARCHITETTURE INNOVATIVE DI SISTEMI DI ELABORAZIONE

DEL 27/06/2006

(Tempo a disposizione: 3 ore)

Si realizzi un sistema a controllo microprogrammato dotato di un registro accumulatore e di due memorie RAM, indicate nel seguito come R0 ed R1. Le caratteristiche delle due memorie sono le seguenti:

- R0: 16M locazioni da 8 bit

- R1: 256K locazioni da 8 bit

dove R0 è la memoria centrale del sistema, mentre R1 viene utilizzata come memoria cache. Dal punto di vista logico la RAM R0 è suddivisa in 16K blocchi da 1K ciascuno, detti anche PAGINE, mentre la RAM R1 è suddivisa in 256 PAGINE.

In ogni istante, le PAGINE di R1 contengono una copia di un sottoinsieme delle PAGINE di R0. Le operazioni di scrittura e lettura in memoria centrale avvengono sempre prima nella RAM R1.

Se un’operazione di lettura o scrittura riguarda un dato non presente in R1, allora il sistema copia la PAGINA di R0 contenente il dato richiesto su una PAGINA di R1 e quindi procede all’esecuzione dell’operazione direttamente nella RAM R1. Nel caso in cui tutte le pagine di R1 siano correntemente utilizzate, allora il sistema LIBERA la PAGINA di R1 che è stata acceduta meno volte.

Se l’operazione è una scrittura, allora la sincronizzazione del contenuto della PAGINA posto in R1 con il contenuto della pagina posto in R0 avverrà soltanto in due occasioni: (1) la PAGINA posta in R1 deve essere LIBERATA; (2) viene eseguita l’istruzione SYNC che forza tale sincronizzazione.

Per esempio se un’operazione deve leggere o scrivere un valore in R0[345] e la PAGINA corrispondente (vale a dire il blocco di R0 compreso tra gli indirizzi 0 e 1023) non è  presente in R1, allora il sistema copia i valori R0[0]….R0[1023] in una PAGINA libera di R1 e quindi esegue la lettura o la scrittura direttamente in R1. Se non vi sono pagine LIBERE, allora una PAGINA di R1 viene LIBERATA e sovrascritta con i nuovi valori. Se il contenuto della pagina LIBERATA è stato modificato, allora il sistema aggiorna il contenuto della corrispondente PAGINA in R0.

Nel seguito M[X] denota la locazione di indirizzo X della memoria centrale (vale a dire la memoria R0). Il sistema deve implementare il seguente linguaggio macchina:

- STORE X: Memorizza in M[X] il contenuto dell’accumulatore

- ADD X, Y, Z: Somma il valore M[X] al valore M[Y] e pone il risultato in M[Z]

- SYNC: Svuota la RAM R1 dopo averne sincronizzato il contenuto con la RAM R0