PROVA SCRITTA DI

ARCHITETTURE INNOVATIVE DI SISTEMI DI ELABORAZIONE

DEL 8/9/2008

(Tempo a disposizione: 3 ore)

Si realizzi un sistema a controllo microprogrammato dotato di due registri accumulatore, A1 e A2, e di una RAM composta da 4G locazioni da 32 bit. Il sistema è in grado di analizzare insiemi di interi (un intero=32 bit) di dimensioni variabile. Un insieme, indicato con DS[X], è memorizzato in RAM a partire dall’indirizzo X, e nella prima posizione, M[X], è contenuta la cardinalità dell’insieme, indicata con |DS[X]|. La distanza tra due interi di un insieme è il valore assoluto della loro differenza.

Il sistema deve implementare il seguente linguaggio macchina:

- UNION X, Y, Z: memorizza in DS[Z] l’unione tra l’insieme DS[X] e l’insieme DS[Y].

- FIND N, X (1≤ N ≤ |DS[X]|): restituisce in A1 l’intero meno distante dall’N-esimo intero di DS[X] (l’elemento in posizione M[X+N]) e in A2 l’intero più distante dall’N-esimo intero di DS[X];

- OUT X, K (1≤ K ≤ |DS[X]|-1): restituisce in A1 il top outlier, ossia l’intero per cui è massima la somma delle distanze dai K interi più vicini.