PROVA SCRITTA DI

ARCHITETTURE INNOVATIVE DI SISTEMI DI ELABORAZIONE

DEL 21/7/2010

(Tempo a disposizione: 3 ore)

Si realizzi un sistema a controllo micro-programmato dotato, almeno, di una RAM MEM1 di 1G locazioni da 32 bit, una RAM MEM2 da 4G locazioni da 32 bit e di un flag E.

Il sistema utilizza MEM1 come RAM dati e programmi e MEM2 come RAMDISK, ovvero gestita come fosse un dispositivo di memoria secondario, in grado di memorizzare file. L'organizzazione dei file all'interno della RAMDISK è simile al sistema FAT.

In particolare, nelle prime 1M locazioni di MEM2 è presente un header con informazioni generali sulla RAMDISK, le successive 6M locazioni di MEM2 memorizzano i descrittori dei file memorizzati nella RAMDISK, e le successive 1M locazioni di MEM2 contengono la tabella di allocazione dei file (FAT). Tutte le restanti locazioni di MEM2 memorizzano i cluster con l'effettivo contenuto dei file.

La dimensione di un cluster è di 4K.

La prima locazione (32 bit) dell’header contiene il numero di cluster correntemente utilizzati; le restanti locazioni sono riservate.

Un descrittore di file è costituito dalle seguenti informazioni:

12	byte	Nome del file (12 caratteri da 1byte ciascuno).

Se il primo byte è “0”, il descrittore è vuoto e disponibile.

3	byte	Estensione del file (3 caratteri da 1 byte ciascuno)

1	byte	Attributi del file

1 bit: 0 accesso in lettura/scrittura, 1 accesso in sola lettura

7 bit: riservati

4	byte	Lunghezza del file in byte

4	byte	Indice del cluster contenente il primo blocco di byte del file

La FAT è costituita da 1M locazioni consecutive di memoria, ognuna delle quali contiene:

2	bit	Informazioni sul cluster:

00 – Cluster contenente un blocco generico del file,

01 – Cluster contenente gli ultimi byte del file,

10 – Cluster libero.

20	bit	Indice del cluster contenente il successivo blocco di byte del file

10	bit	Riservati

In particolare, oltre all'istruzione FETCH, è richiesto che il sistema implementi le seguenti istruzioni. Al termine di ogni istruzione il flag E conterrà “0” se l'operazione è andata a buon fine, “1” altrimenti.

- SAVE X, N: salva gli N byte presenti in MEM1 a partire dall'indirizzo X+3, in un file il cui nome è specificato nelle locazioni X, X+1 e X+2 di MEM1. Se il file è già presente nella RAMDISK il suo contenuto viene sovrascritto se il file non è in sola lettura. Se lo spazio libero nella RAMDISK è insufficiente a contenere il file, l'operazione non viene effettuata.

- LOAD X: carica i byte del file il cui nome è specificato nelle locazioni X, X+1 e X+2 di MEM1, a partire dalla locazione X+3 di MEM1. Si noti che vanno caricati tutti e soli i byte che compongono il file.

- DEL X: effettua una cancellazione del file, il cui nome è specificato nelle locazioni X, X+1 e X+2 di MEM1: ogni cluster contenente byte del file viene segnato come libero. Se il file è in sola lettura la cancellazione non viene effettuata.

RAM DISK

| Header (1M) 124 |  |  |
| --- | --- | --- |
| – – – – – – – |  |  |
| … |  |  |
| – – – – – – – |  |  |
| Descrittori File (6M) TRAC |  |  |
| CIA_ |  |  |
| 21-7 |  |  |
| TXT |  | 0 – – – – – – – |
| 33K |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| 00 | FAT (1M) 8 |  |
| 10 | 3 |  |
| 00 | 5 |  |
| 00 | 2 |  |
| 00 | 7 |  |
| 01 | 4 |  |
| … |  |  |
| Clusters – – – – – – – – |  |  |
| – – – – – – – – |  |  |
| “TRACCIA_21-7.TXT” (Successivi Byte) |  |  |
| “TRACCIA_21-7.TXT” (Primi Byte) |  |  |
| – – – – – – – – |  |  |
| “TRACCIA_21-7.TXT” (Ultimi Byte) |  |  |
| … |  |  |

In figura è stato riportato un esempio per chiarire l’organizzazione della RAMDISK.

Le prime 1M locazioni sono occupate dall’header ed, in particolare, la prima locazione contiene il numero di cluster occupati, nell’esempio 124 cluster sono occupati in totale dai file attualmente memorizzati nella RAMDISK.

Le successive 6M locazioni sono occupate dai descrittori dei file memorizzati. Come esempio è stato riportato il descrittore del file il cui nome è “TRACCIA_21-7.TXT”. Questo file è accessibile in scrittura, è composto da 33K byte ed il suo contenuto è memorizzato a partire dal cluster numero 3.

Le successive 1M locazioni sono occupate dalla FAT. Continuando l’esempio sul file “TRACCIA_21-7.TXT”, il quarto cluster (considerando che i cluster sono numerati a partire da 0) conterrà i primi byte del file. Come risulta dalla quarta riga della tabella di FAT, questo cluster non contiene gli ultimi byte del file, e i successivi sono memorizzati nel cluster numero 2. Dalla terza riga della FAT risulta che il terzo cluster non contiene gli ultimi byte del file e i successi sono memorizzati nel cluster numero 5. Infine, dalla sesta riga della FAT si evince che questa contiene gli ultimi byte del file.