PROVA SCRITTA DI

ARCHITETTURE INNOVATIVE DI SISTEMI DI ELABORAZIONE

DEL 18/12/2009

(Tempo a disposizione: 3 ore)

Si realizzi un sistema a controllo micro programmato, composto da una RAM da 4G posizioni a 32 bit, 16 CPU con accesso in sola lettura alla RAM, 1 CPU con accesso in sola scrittura alla RAM e 1 unità che svolga la funzione di arbitro per gestire gli accessi alla RAM. Ogni accesso in lettura prevede la lettura dalla RAM di 128 locazioni. La CPU con accesso in scrittura ha la priorità su ogni accesso in lettura, ovvero quando questa CPU fa richiesta di accesso in RAM, l’arbitro le concederà l’accesso non appena l’eventuale CPU correntemente in lettura termina le sue operazioni. Si assuma che tutte le unità condividano lo stesso clock.

Implementare le seguenti istruzioni relative ognuna a una diversa unità:

- LOAD X: questa istruzione è relativa a ognuna delle 16 CPU con accesso in lettura e memorizza in una memoria interna alla CPU un blocco di RAM compreso tra le posizioni X e X+127;

- STORE X: questa istruzione è relativa alla CPU con accesso in scrittura e memorizza in RAM all’indirizzo X il contenuto del proprio accumulatore.

- ARBITRO: implementare l’arbitro garantendo la priorità della CPU con accesso in scrittura.